机电系统仿真系统比选采购公告

项目概况

为培养面向智能制造等领域的应用创新型高层次技术人才，机械硕士学位点培优建设项目将建立机电系统虚拟开发平台，创建具有实际交互功能的虚拟仿真系统。本次采购的机电系统仿真系统主要用于研究生的机械系统的虚实结合仿真实验与研究，提升学生的系统建模与仿真、虚实联动与控制的分析应用和研究开发能力。

一、项目基本情况

项目编号：SIT-JX-202401

项目名称：机电系统仿真系统采购

预算金额：6万元（人民币） (大写：人民币陆万元整）

最高限价：6万元（人民币） (大写：人民币陆万元整）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术参数 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电系统仿真软件 | 4 | - 支持网络和单机授权，网络授权支持客户端许可借用，借出授权支持离线使用； - 具有Industry Library模型库，可直接拖拽调用库件，具有AGV、货架、传感器、传送带、HMI、红绿灯等300多个模型库件，可搭建三维可视化仿真系统场景； - 具有3D元件库，含通用传感器、传送带、气缸、按钮开关、指示灯、断路器等基础元件，支持自定义开发3D元件，方便二次封装调用； - 具有2D元件库，支持液压气动、电工电子、数字电路、机电工程等多领域联合仿真。三维模型与2D原理元件（电、气、液回路原理图）可同步仿真； - 支持自主导入Solidworks、ProE、Catia等3D CAD软件创建的三维模型； - 支持三维模型智能优化和轻量化； - 支持添加重力、摩擦力、颜色等物理属性，具有干涉碰撞、力矩、转矩、弹性等实际效果； - 支持添加直线匀速运动、加减速运动、旋转运动等运动能力，具有同真实设备一致的动作功能； - 支持添加人机交互界面，设计面板、按钮、开关等交互性操作界面。在VR环境中可将鼠标作为人手对设备进行操作； - 内置虚拟控制模块，可直接对仿真模型添加控制器及编程控制，支持梯形图、功能块图、脚本多种编程方式； - 可与Proteus、Labview、matlab进行通讯及联合仿真，如通讯机器人关节数据、设备动作数据等，形成实时曲线； - 内置西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等虚拟PLC编程软件通讯接口，支持直接下载以上品牌虚拟PLC程序进行编程验证和训练； - 支持与多种品牌的实物PLC直接通讯，无需通过OPC。如西门子1200、西门子1500、三菱FX5U、三菱Q系列以及国产汇川H2U-1616MT-XP、台达DVP SX2等，虚拟模型可接收实物PLC指令信号，也可采集虚拟设备信号返回到实物PLC中，是完整的闭环控制系统； - 支持用C语言、python语言对软件脚本二次开发； - 具有内嵌的MIT scratch图形化编程模块； - 具有VR接口，可与HTC VIVE完美兼容，实现虚拟现实环境中的仿真运行； - 支持多终端互联，可将一个大型场景分布于多台电脑上进行仿真运行； - 支持3D接线仿真，可以进行三维场景的电气、气动、液压接线仿真调试； - 支持Modbus TCP和OPC UA通讯，可与PLC、MES系统、ERP系统等各种自动化模块通信，实现虚拟调试以及数字孪生。 | 上海应用技术大学指定地点 |
| 2 | 虚实连接控制器 | 4 | - 连接器提供16路输出与16路输入信号，模拟量6输入6输出，能与各种品牌的PLC、单片机或其他自动化控制系统进行连接使用； - 连接器应标配六路计数器，可用于脉冲信号的读取，利用脉冲信号控制虚拟模型进行动作； - 连接器使用USB通讯口与计算机通信，支持USB2.0，采样速率不低于200kS/s，可以将硬件控制器如PLC、单片机信号传输到计算机内，与配套提供的虚拟模型联合仿真使用，实现实际电气硬件部分与计算机内虚拟仿真模型的信号传递； - 可与硬件如网孔板、电线、接触器、继电器、按钮开关等进行连接与信号传递； - 能实现异步电动机正反转控制，异步电动机星－三角减压起动控制，异步电动机延时起动、延时停止控制等虚实结合的实验； - 能与机电系统仿真软件进行信号传输。 |  |

交货时间：合同签订后15日内。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：

1）近三年被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，无资格参加本项目的采购。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取比选文件

对上述采购内容有意向的供应商可于2024年8月10日12点前按附件报名表格式在网上进行报名(报名时写明项目编号)，邮箱为：xuyi_sit@163.com，采购人会于报名截止时间后将正式询价文件通过邮箱发送。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、报价文件在2024年8月15日24前（北京时间），密封（封面必须写上SIT-JX-202401）报送到下列地址，逾期不予接收。

2、标书及样品寄送地点：上海市奉贤区海泉路100号第一学科楼A313室，标书投寄建议采用快递形式。

3、报价文件一式三份,正本一套，副本二套，人民币报价。报价单请加盖红章，否则为无效报价。报价文件A4装订成册，文件必须胶装、不易拆散和换页，不接受活页装订。

五、公告期限

自本公告发布之日起7个工作日。

六、其他补充事宜

报价应包含运输、装卸、调试等所有费用。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购联系人：徐老师

联系方式：18930257058

地址：上海市奉贤区海泉路100号第一学科楼A313室

附件：报名表

比选报名表

| 投标单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 | 机电系统仿真系统项目比选采购SIT-JX-202401 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 电子邮件 |  |  |  |
| 固定电话 |  | 传真 |  |
| 投标单位 授权代表签字 |  |  |  |

注意：1、 电子邮件：建议使用发件邮箱；

2、 比选报名表文件保存格式：XXX公司SIT-JX-202401报名表.doc